# 复用 2.3 程序模块的说明

本作业是在《2.3 系统总体刚度方程》程序设计作业的基础上完成的。2.3 作业负责前处理、单元分析、总体刚度矩阵组装、边界条件处理和基础的后处理；本作业主要替换其中的“方程求解”模块，并新增误差分析、大规模稀疏求解器调用以及 Poisson 方程算例。

## 一、复用的模块（来自 2.3 作业）

| 模块文件 | 函数/类 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| model.py | Model | 读取 JSON 模型数据，存储节点坐标、单元连接、材料属性、边界条件和载荷。 |
| element.py | element_ke() | 计算一维杆或二维桁架单元的单元刚度矩阵。 |
| assembly.py | Assembly._build_LM() | 根据 IEN 和 ndof 生成对号矩阵 LM。 |
| assembly.py | Assembly.assemble() | 直接组装总体刚度矩阵 K 和力向量 F。 |
| postprocess.py | PostProcessor | 根据全局位移计算单元长度、方向余弦、应力和轴力，并输出结果。 |

这些模块在本作业中未作修改，直接通过 import 方式复用。以算例0（2.3 桁架模型）为例，缩减方程 KFF 和右端项 rhs 均由上述模块生成后传递给本作业的求解器。

## 二、本作业新增/替换的模块

| 文件 | 函数/类 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ldlt.py | ldlt_factor(), ldlt_solve() | 新增：自行实现的 LDL​T 分解与求解（替换 2.3 中简单的 np.linalg.solve）。 |
| solver_interface.py | solve_ldlt(), solve_sparse() | 新增：统一求解接口，支持 LDL​T 和外部稀疏求解器。 |
| utils.py | residual_norm(), condition_number(), timer() | 新增：残差计算、条件数、计时工具。 |
| poisson.py | assemble_poisson_q4() | 新增：Poisson 方程的 Q4 单元有限元装配（用于大规模算例）。 |
| main.py | 各算例函数 | 修改：原 2.3 主程序被重写为调用新求解器的测试脚本。 |

## 三、接口衔接方式

2.3 作业中的“方程求解”部分原为简单求解缩减方程：

```python d_F = np.linalg.solve(K_FF, rhs)